МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Факультет «Радио и мобильная связь»

Кафедра «Системы телерадиовещания»

Дисциплина «Цифровая обработка видеоданных»

Контрольные вопросы

В итоговом контроле каждому студенту планируется задать по 2 вопроса и задачу, задания по каждому вопросу разбиты на блоки ниже

I блок вопросов

- Пояснить на примерах понятия аналоговых и цифровых сигналов, в чем суть теоремы Котельникова.

- Пояснить,  каким образом устанавливается частота дискретизации аналоговых сигналов и что будет, если частота дискретизации Fд > Fв; Fд = Fв; Fд < Fв.

- Что означает термин «Телевидение», и на каких принципах и процессах оно основано.

- Что такое развертка изображений, для чего нужна и как  работает в телевидении.

- Пояснить основные особенности и характеристики зрительной системы человека и сколько цветов он может различить.

- Пояснить, что входит в состав аналогового телевизионного сигнала, и какой вид имеет его форма.

- Пояснить, как определяется спектр ТВ сигнала и от чего он зависит.

- Пояснить принципы формирования сигналов в цветном телевидении и их основные параметры.

- Пояснить принципы построения и основные характеристики стандартов цветного телевидения, их достоинства, недостатки и в каких странах работают.

- Пояснить основные особенности системы цветного телевидения NTSC, ее достоинства, недостатки и в каких странах используется.

- Пояснить основные особенности системы цветного телевидения SECAM, ее достоинства, недостатки и в каких странах используется.

- Пояснить основные особенности системы цветного телевидения PAL, ее достоинства, недостатки и в каких странах используется.

- Пояснить, как производится аналого-цифровое преобразование ТВ сигналов.

- Пояснить основные положения международной рекомендации ITUR-601 и описать форматы представления цифровых ТВ сигналов.

- Пояснить, как производится цифровое кодирование компонентного ТВ сигнала.

- Пояснить, как производится цифровое кодирование композитного ТВ сигнала.

- Пояснить классификацию и типы качественных показателей ТВ изображений.

- Что понимается под качественными показателями ТВ изображений и пояснить их классификацию.

- Пояснить методы субъективной оценки качества изображений, их достоинства и  недостатки.

- Пояснить методы объективной оценки качества изображений, их достоинства и    недостатки.

- Пояснить, что такое метрики MSE и PSNR, как они рассчитываются  их достоинства, недостатки и области применения.

- Пояснить, что такое метрика SSIM и ее основные особенности.

- Пояснить, что такое метрика VQM и ее основные особенности.

- Пояснить, что такое метрика MPQM и ее основные особенности.

- Пояснить, что понимается под избыточной информацией и чем она полезна в цифровом телевидении. Основные типы избыточной информации в цифровых ТВ изображениях.

- Привести классификацию типов избыточной информации ТВ изображений и причины ее возникновения.

- Пояснить причину возникновения кодовой избыточности изображений и как она  устраняется.

- Пояснить причины возникновения межэлементной избыточности изображений методы ее устранения.

- Пояснить причины возникновения психовизуальной избыточности изображений и на что она влияет.

- Пояснить причины возникновения временной избыточности изображений и как она  устраняется.

- Пояснить что такое  дискретно-косинусное преобразование и в чем его основные особенности.

- Пояснить физический смысл двумерного ДКП и как производится обработка изображений на его основе.

- Пояснить процесс видеокомпрессии на основе ДКП, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить назначение матрицы квантования ДКП и как она влияет на сжатие изображений и их качество.

- Пояснить основные особенности модифицированного дискретно-косинусного преобразования (МДКП), его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить основные особенности трехмерного дискретно-косинусного преобразования (3-ДКП), его достоинства, недостатки и где применяется.

- Привести структурную схему кодера JPEG и пояснить процесс кодирования изображений.

- Привести структурную схему декодера JPEG и пояснить процесс декодирования изображений.

- Привести структурную схему кодека JPEG и пояснить назначение ее блоков и принцип кодирования и декодирования изображений.

II блок вопросов

- Пояснить что такое вейвлет преобразования (ВП) и в чем его основное отличие от ДКП.

- Пояснить процесс обработки изображений с помощью ВП

- Пояснить что такое лифтинговая схема вейвлет преобразования и в чем его достоинство.

- Пояснить основные особенности трехмерного вейвлет преобразования (3-ВП), его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить, как производится сжатие видеоданных при помощи ВП, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Привести структурную схему кодера JPEG-2000 и пояснить весь процесс кодирования изображений.

- Привести структурную схему декодера JPEG-2000 и пояснить весь процесс декодирования изображений.

- Привести структурную схему кодека JPEG-2000 и пояснить процесс кодирования и декодирования изображений.

- Пояснить, как производится процесс кодирования изображений в режиме постоянного битрейта.

- Привести структурные схемы кодеков стандартов JPEG и JPEG-2000 и пояснить их основные отличия и принципы работы.

- Пояснить, что такое компенсация движения, для чего используется и как реализуется в видеокодеках.

- Пояснить, как работает механизм компенсации в видеокодировании.

- Пояснить работу пиксельного метода компенсации движения, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить работу метода компенсации движения на основе сопоставления блоков, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить работу метода компенсации движения на основе параметрических моделей, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить работу метода компенсации движения на основе объектного подхода, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Пояснить, что такое бинаризация изображений, для чего применяется и каковы ее разновидности.

- Пояснить работу глобальных методов бинаризации изображений, их достоинства и недостатки.

- Пояснить принципы построения методов адаптивной бинаризации изображений (Ниблэка, Бернсена, Эйквеля, Саувола), их достоинства и недостатки.

- Пояснить, что такое сегментация изображений, для чего применяется и каковы ее разновидности.

- Пояснить метод сегментации изображений на основе на основе вторых производных Лапласа.

- Пояснить методы сегментации изображений на основе на основе обнаружения точек, линий и перепадов, их достоинства и недостатки.

- Пояснить принцип построения и работы  RLE  компрессоров, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Пояснить принцип построения и работы  кодеков Хаффмана, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Пояснить основные особенности построения и работы методов арифметического кодирования, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Пояснить, что такое масштабирование изображений, и на каких принципах оно реализуется.

- Охарактеризовать принципы масштабирования изображений по методу ближайшего соседа, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Охарактеризовать принципы масштабирования изображений по методу билинейной интерполяции, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Охарактеризовать принципы масштабирования изображений по методу бикубической интерполяции, его достоинства, недостатки и где применяется.

- Охарактеризовать принципы масштабирования изображений по методу сплайновой интерполяции, ее достоинства, недостатки и где применяется.

- Охарактеризовать принципы масштабирования изображений на основе методов Ланцоша, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Охарактеризовать принципы построения и работы адаптивных методов масштабирования изображений, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Пояснить назначение и принципы обработки изображений сглаживающими фильтрами, их достоинства,  недостатки и где применяются.

- Пояснить принципы обработки изображений контрастоповышающими фильтрами, их достоинства, недостатки и где применяются.

- Пояснить основные особенности фильтрации бинарных изображений.

- Пояснить, как зрительный аппарат человека определяет пространственное расположение объектов.

- Пояснить основные принципы построения систем стереоскопического телевидения.

- Пояснить принцип разделения изображений стереопары на основе анаглифного метода, его достоинства и недостатки.

- Пояснить принцип разделения изображений стереопары на основе поляризационного  метода, его достоинства и недостатки.

- Пояснить принцип разделения изображений стереопары на основе светоклапанного метода, его достоинства и недостатки.

- Охарактеризовать перспективы развития цифрового телевидения и цифровой обработки видеоданных.

III блок Задачи

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты

R1=135; R2=134; R3=127; G1=115; G2=126; G3=111; B1=111; B2=122; B3=107

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты

R1=140; R2=140; R3=131; G1=15; G2=12; G3=111; B1=11; B2=22; B3=127

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=255; R2=134; R3=250; G1=255; G2=134; G3=250; B1=255; B2=134; B3=255

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=95; R2=5; R3=99; G1=105; G2=12; G3=101; B1=95; B2=4; B3=101

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты

R1=56; R2=8; R3=200; G1=67; G2=19; G3=211; B1=61; B2=12; B3=205

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=118; R2=41; R3=75; G1=128; G2=50; G3=94; B1=124; B2=47; B3=91

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты

R1=254; R2=164; R3=24; G1=255; G2=163; G3=23; B1=255; B2=168; B3=28

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=193; R2=78; R3=76; G1=191; G2=76; G3=71; B1=194; B2=79; B3=75

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=220; R2=180; R3=140; G1=143; G2=83; G3=55; B1=117; B2=57; B3=40

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=130; R2=34; R3=27; G1=130; G2=26; G3=11; B1=130; B2=22; B3=130

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=35; R2=134; R3=150; G1=15; G2=126; G3=161; B1=11; B2=122; B3=128

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=13; R2=13; R3=12; G1=115; G2=126; G3=111; B1=111; B2=122; B3=105

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=15; R2=14; R3=17; G1=115; G2=126; G3=111; B1=211; B2=222; B3=200

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=5; R2=4; R3=7; G1=125; G2=122; G3=151; B1=111; B2=220; B3=250

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=100; R2=100; R3=100; G1=100; G2=100; G3=151; B1=100; B2=100; B3=160

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=35; R2=234; R3=227; G1=15; G2=126; G3=111; B1=15; B2=222; B3=227

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=0; R2=64; R3=160; G1=0; G2=64; G3=180; B1=0; B2=64; B3=200

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=135; R2=134; R3=0; G1=155; G2=126; G3=0; B1=211; B2=122; B3=0

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=55; R2=100; R3=227; G1=55; G2=100; G3=150; B1=111; B2=122; B3=111

- По приведенным формулам для трех пиксельных значений произвести преобразования их цветовых моделей из RGB в YUV и обратно из YUV в RGB и сравнить полученные результаты.

R1=255; R2=155; R3=0; G1=255; G2=155; G3=255; B1=255; B2=155; B3=0

Преподаватель                          Гаврилов И.А.